/-----\

| SCSI|

\-----/

De letters SCSI staan voor Small Computer Systems Interface.

Deze is gedefinieerd door de ANSI X3T9.2.

Waarbij ANSI staat voor Americian National Stadardisation Instituut.

De SCSI controler geeft de mogelijkheid om via de een bus systeem meerder computers en andere apparaaten met elkaar te laten samenwerken.

De SCSI bus bestaat uit een 50 polige bandkabel die alle apparaten met elkaar doorverbind.

Deze Bus dient aan beide einde te zijn afgesloten met een weerstand netwerk.

En elk apparaat wat aan de bus hangt die een eigen identificatie te hebben.

Dit wordt gedaan door elk apparaat een eigen bit op de bus te geven waarop hij dient te reageren.

Hiermee is ook het maximum aantal apparaten op de bus vastgelegd, nl 8 stuks, dit omdat de bus 8 bit breed is.

Met dit identificatiebit wordt ook bepaald wie er op welk moment voorrang heeft om de bus te gebruiken.

| SCSI interface voor MSX

De SCSI controler zoals geleverd voor de MSX heeft aan boord een programma om via deze bus een Hard-Disk aan te sturen.

De controler staat als er niets gedaan word op SCSI ID = 7, dit kan in basic eenvoudig veranderd worden door de instructie _SCSIID = n.

Waarbij voor n, een nummer van 0 tot 7 dient te worden ingevuld.

Het aansluiten van de Harddisk.

Stop de MSX-DOS 2.2 in het eerste slot van uw MSX computer en stop de SCSI controler in het tweede slot van uw MSX computer.

Of indien u uw MSX-DOS 2.2 heeft laten inbouwen in de SCSI controler kunt u deze controler in een willekeurig slot van uw msx steken.

Verbind nu de 50 polige bandkabel met de Controler en de Harddisk.

Let er op dat de eerste Harddisk staat ingesteld SCSI ID = 0 (Dit wordt op de harddisk geregeld door middel van stopjes. Zie hiervoor het manuel van de hardisk.)

Hierna kunnen de harddisk en de computer aan gezet worden.

De computer zal nu opstarten met de mededeling 'SCSI VERSION 1.1 (C) 1990' en 'WAIT....'.

Deze mededeling zal op het scherm blijven tot de harddisk volledig is opgestart (dit kan bij sommige merken tot 1/2 minuut duren.

Indien de mededeling 'WAIT....' niet verschijnd kan dit zijn doordat de SCSI-bus in een "hang-up" state staat.

Indien dit gebeurd kan dit verholpen worden door op dat moment op select toets te drukken.

Indien de harddisk reeds in partities is ingedeeld zal de computer opstarten met de harddisk als A drive en anders is de foppydisk normaal nog de A drive (zie volgende paragraaf).

Indien het te langer dan 1/2 minuur duurt voor de harddisk is opgestart zal de mededeling 'TARGET OFF LINE" verschijnen en na ongeveer 5 seconden weer verdwijnen.

Hierna start de computer normaal op alsof er geen harddisk aangesloten is.

Het indelen van de Harddisk.

Daar de MSX dos en MSX diskbasic een beperking hebben op het aantal sectoren op een disk (maximaal 65535 sectoren van 512 byte) is het niet mogelijk om grote disk systemen in een keer aan te sturen.

De maximale grote van een disk drive is hierdoor vastgesteld op 33553920 byte, ofwel 33 Mbyte.

Daar we toch ook groter disk willen aansturen is een disk opgedeeld in partities.

Deze partities kunnen nu 33 Mbyte zijn, terwijl de hardisk zelf groter is.

Elke partitie wordt door de MSX gezien als een diskdrive.

Er kunnen 8 diskdrives door de MSX worden aangestuurd, en aangezien we toch ook een floppydisk nodig hebben om de sofware op de harddisk te zetten, is er voor gekozen om de harddisk op te delen in 4 partities.

Elk van deze partities kan 33 Mbyte zijn waardoor het total op 132 Mbyte komt.

Het indelen in partities gebeurt met het programma FDISK.

Start de computer op in MSXDOS.

Stop hiervoor de diskette met het FDISK.COM programma in de floppy drive en en start dit programma door het intikken van FDISK <return>.

Het programma zal zich nu melden met de naam (merk) van de aangesloten harddisk, en de naam van het programma met een menu om verder te gaan.

U komt daarna terecht in het Main menu. Er is hier een keuze uit vier mogelijkheden nl:

F	Format disk.

M	Modify partition table.

I	Initialize partitions.

Q	Quit.

Indien nu de F gedrukt wordt kunt u in een volgen menu, waar u kunt kiezen uit:

D	Enter defect list.

F	format (waarbij alles op de disk wordt vernietigd).

S	Show disk parameters.

M	Go to Main menu.

Normaal u dit niet te doen bij een nieuwe harddisk, daar deze al op de fabriek geformateerd zijn.

Met het indrukken van van een D komt u tercht in het gedeelte waar u eventuele slechte sectoren op de disk kunt aangeven welke door het formateren daarna uitgeschakeld zullen worden.

U zult gevraagd worden om de defecte sectornummers op te geven.

Dit dient wel op de volgorde, van laagste nummer naar hoogste nummer gedaan te worden daar anders de harddisk dit andres niet begrijpt.

Als laatste geeft u gewoon een return waarna u weer in het format-menu terecht komt.

Als u nu een F drukt krijgt u eerst een waarschuwing als u daarna op een toets drukt zal het volgende Menu verschijnen:

1	Format with known defect list.

2	Format with known defectlist plus supplied defect list.

3	Format with orginal manufactuere's defect list.

Indien u 2 Kiest dient u wel van te voren de defect list te hebben ingevoerd.

Welke u ook kiest, hierna zal er altijd gevraagd worden wat er als interleave factor gebruikt moet worden. Hier kunt u ook een return geven in dat geval wordt de aude waarde weer gebruikt.

Hierna krijgt u weer een waarschuwing waarbij u een Y moet invullen indien u werkelijk wilt dat de disk geformateerd wordt.

Indien u een andere toets indrukt breekt het formateren af en komt u direct terug in het format menu, en indien u een Y drukt wordt de disk geformateerd waarna u weer in het format menu terecht komt.

Indien u in Het format menu staat en u drukt een S dan zullen er een aantal parameters zoals ze op de disk staan, in beeld gebracht worden.

Met de M toets komt u vanuit het format menu in het main menu.

Indien u in het main menu een M drukt komt u in modify menu.

U kunt hier kiezen voor:

W	Write partition table to disk.

S	Save partition table to disk-file.

L	load partition table to disk-file.

D	Delete a partition.

M	go to Main menu.

Of het partitienummer welke u wilt wijzigen of invullen.

Met het indrukken van de W wordt de partitie tabel zoals deze op het scherm staat, naar de disk geschreven en worden van de partities die staan ingesteld de sectoren 0 geschreven.

U kunt ook een instelling naar disk schrijven om hem later weer te bruiken.

Dit wordt gedaan door de S in te drukken. In dit geval zal er naar een filenaam gevraagd worden. Deze kunt u zelf verzinnen alleen de extentie dient u niet op te geven, deze is altijd PAR.

Om deze file weer op te halen drukt u op de L in het main menu.

Dan zal er ook eer naar de naam van de file gevragt worden en deze zal als hij bestaat dan ook op het scherm verschijnen.

Als er teveel partities in de tabel staan kunt u deze wissen door een D in te drukken. Hierna zal gevraagd worden welke partitie gewist kan worden.

U kunt hier dat het nummer van de betreffende partitie invullen waarna deze gewist wordt.

Indien u een partitienummer ingeeft, in het main menu, komt u op de betreffende regel te staan. waarna u kunt invulen hoe groot u de partitie wilt maken.

Dit dient te worden opgegeven in Kilobyte.

Daarna wordt er gevraagd om het aantal directory entry's in de root directory en vervolgens om het aantal sectoren welke gebruikt mogen worden door de FAT.

Nadat dit alles is ingevuld wordt er door het programma berekend hoe groot de clusters worden en hoeveel sectoren en voor de gegeven disk-grootte nodig zijn.

Indien er geconstateerd wordt dat er meer sectoren nodig zijn dan er op de schijf staan zal hier een foutmelding ontstaan.

Nadat u de partitietabel heeft ingevult kunt u een W geven om de partieties in te delen op de schijf.

Vervolgens kunt u met een M naar het main menu waar u dan een I kunt geven om in het init-menu te komen.

In het init menu kunt u een nummer van een partitie opgeven of een M om terug te gaan naar het main menu.

Indien u een partitienummer opgeeft wordt van deze partitie de FAT tabel en de directory sectoren schoon gemaakt.

Nadat dit gebeurd is kunt u door in het main menu een Q te geven terug gaan naar MSXDOS.

Indien u hierna een keer op reset drukt kan de hardisk altijd gebruikt worden als een normale disk.

TIPS

Het beste kunt nu eerst MSXDOS2.SYS en COMMAND2.COM op deze deze disk zetten zodat hij hier altijd mee opstart.

U kunt in dit geval deze twee het best met het commando ATRIBB *.* +h+r write protect en verborgen maken, zodat u ze niet per ongeluk kunt wissen, en de root overzichtelijk blijft.

Zet in de ROOT directory zo min mogelijk programma's BV alleen MSXDOS2.SYS, COMMAND2.COM en AUTOEXEC.BAT, en de rest van de programma's in elk een eigen sub directory BV alle .COM files in de directory DOS.

Voorbeeld van de autoexec.bat is:

MODE 80

SET UPPER ON

SET PROMPT ON

PATH A:\;A:\DOS

RAMDISK 4064/D

# Voorbeeld van de autoexec.bat is:

MODE 80