ANSI.DOC

In deze tekstfile staan alle ANSI codes vermeld welke ondersteund moeten

worden door een ANSI emulator. Deze codes zijn rechtstreeks overgenomen

uit de manual van BBS Waterland (TBBS).

Ik heb deze tekstfile in elkaar gezet, omdat ik merkte dat mijn eigen ANSI

emulator niet helemaal compleet was. Verder zal ik een aantal tips met

betrekking tot het programmeren van een ANSI emulator geven.

Een ANSI code bestaat uit een reeks tekens, een zogenaamde sequence. De

sequence begint bij een ANSI code altijd met een ESC teken, gevolgt door

een [. Na deze twee codes kunnen meerdere getallen komen - gescheiden door

een puntkomma - welke als parameters voor de functie bedoeld zijn of als

subfuncties dienen. Tenslotte staat er een alfa-numeriek teken in de ANSI

sequence, welke een van de ANSI functies is. De getallen bestaan altijd

uit numerieke tekens.

Programmeertip:

Zodra een ESC teken binnenkomt, wis dan het ANSI sequence buffer en

markeer met een vlag dat een ANSI sequence wordt opgebouwd. Vul

daarna het buffer net zolang, totdat een alfa-numeriek teken binnenkomt.

Verwerk daarna de ANSI sequence en wis de vlag, waardoor er niets

meer in het buffer wordt gezet, totdat een ESC binnenkomt.

Zorg ervoor dat het sequence buffer voldoende lengte heeft. 25 tekens

zal wel voldoen, 10 is krap.

Als eerste nu de lijst met ANSI codes, zodat een beetje kennis kan worden

gemaakt met de vorm van een ANSI sequence.

Esc[#A          Esc[A = Esc[1A

Cursor OMHOOG - De Y positie van de cursor wordt # verlaagt. Minimum waarde

is 1 (linkboven = 1,1)

Esc[#B          Esc[B = Esc[1B

Cursor OMLAAG - Deze Y positie van de cursor wordt # een verhoogt. De maximum

waarde is het aantal regels dat op het scherm kan.

Esc[#C          Esc[C = Esc[1C

Cursor RECHTS - De X positie van de cursor wordt met # verhoogt. De maximum

waarde is het aantal tekens dat het scherm breed is.

Esc[#D          Esc[D = Esc[1D

Cursor LINKS  - De X positie van de cursor wordt met # verlaagt. De minimum

waarde is 1.

Esc[#;#H        Esc[H = Esc[1;1H

Esc[#;#f  (alternatief)

Zet cursor

positie - Hiermee wordt de cursor rechtstreeks naar een positie op

het scherm geplaatst. Linksboven = 1,1

Esc[#J          Esc[J = Esc[0J

Wis het (hele)

scherm - Met drie verschillende functie kunnen delen van het scherm

gewist worden. Let op: In de handleiding van de ANSI emulator

die onder ms-dos werkt, staat alleen ESC[2J vermeld! BBS

Waterland gebruikt echter ook de ESC[0J sequence. Dit is een

van de problemen die ik bij mijn emulator tegenkwam.

Subfuncties (#):

0 - Wis vanaf de huidige cursor positie tot het einde van het

scherm

1 - Wis vanaf positie 1 op de huidige regel tot het einde van

het scherm.

2 - Wis het hele scherm en plaats de cursor in de linker

bovenhoek.

Esc[#K          Esc[K = Esc[0K

Wis een (deel)

van de regel - Net als de vorige functie, heeft ook deze functie drie sub-

functies. Dit keer wordt de wis-actie tot een regel beperkt.

Let op: Ook hierbij staat de in ms-dos handleiding alleen

de sequence ESC[K (ESC[0K dus).

Subfuncties (#):

0 - Wis vanaf de huidige X positie tot het einde van de regel.

1 - Wis vanaf de linkerkant tot de huidige cursor positie.

2 - Wis de hele regel waarop de cursor staat.

* noot JvdM: tenzij anders vermeld blijft de Y-coordinaat gelijk

bij de 'J' en 'K' codes. Dus de cursor blijft staan.

Esc[s

Bewaar huidige

cursorpositie - Sla de huidige X en Y coordinaat van de cursor op. Deze

functie dient niet als een 'stack' te werken, een keer

opslaan is voldoende.

Esc[u

Herstel cursor

positie - Herstel de met de ESC[s sequence opgeslagen cursor positie.

Programmeertip: Het is niet mogelijk de cursor positie te wijzigen door

(msx)           gewoon de nieuwe coordinaten op de adressen 0F3DCh en 0F3DDh

te schrijven. De cursor zal dan op de oude positie blijven

staan. Het is beter om de routine POSIT te gebruiken op adres

000C6h in de MainROm.

Esc[=#h

Esc[?#h  (alternatief)

Activeer mode - Deze functie wordt op een pc gebruikt om de verschillende

schermmodes aan te zetten. BBS Waterland maakt alleen

gebruik van functie 7. De enige voorkomende code wordt dan

dus ESC[=7h of ESC[?7h. Met deze functie wordt de word-wrap

mode aangezet. Dit houd in dat tekst die aan het einde

van het scherm zou 'vallen' op de volgende regel komt

te staan. Deze optie wordt echter door alle computers al

standaard ondersteund en zal daarom alleen gebruikt worden

om de hieronderstaande functie uit te schakelen.

Esc[=#l

Esc[?#l  (alternatief)

Reset mode    - Ook bij deze optie wordt alleen functie 7 gebruikt. Het doel

is de word-wrap mode uit te schakelen. Als word-wrap uit

staat, moet alle tekst die van het scherm 'valt' niet

afgedrukt worden. Pas na een CR (13 dec.) of een cursor

positionerings commando, mag de tekst weer worden afgedrukt.

Esc[#;...;#m    Esc[m = Esc[0m

Grafische

besturing - Verschillende grafische functies kunnen met de subfuncties

worden aangezet. Het is mogelijk om in de sequence meerdere

functies tegelijkertijd te vermelden, gescheiden door punt-

komma's. Er zijn meer functie dan hieronder vermeld, maar

omdat TBBS er geen gebruik van maak heb ik ze weggelaten.

Subfuncties (#):

Attributen:

0 - Alles uit

1 - Bold aan (Highlight)

4 - Onderstreept aan

5 - Knipperen aan

7 - Inverse-video aan

8 - Onzichtbaar aan

Voorgrondkleuren:

(felle kleuren bij Bold attribuut, anders gewoon)

30 - Zwart

31 - Rood

32 - Groen

33 - Geel

34 - Blauw

35 - Magenta

36 - Geel

37 - Wit

* noot JvdM: Bij 33 werd bruin vermeld, moet geel zijn

Achtergrondkleuren:

40 - Zwart

41 - Rood

42 - Groen

43 - Geel

44 - Blauw

45 - Magenta

46 - Geel

47 - Wit

Tot zo ver de ANSI-codes. Nog enkele opmerkingen met betrekking tot het

programmeren:

Als jouw emulator een bepaalde code (nog) niet ondersteund, stuur dan niet

de sequence naar het scherm, maar vergeet hem gewoon. Dit voorkomt vreemde

teksten op het scherm.

Naast de scherm besturing van de ANSI emulator, kan ook het toetsenbord

afgebogen worden. Er zijn zelfs ANSI emulators, waarmee het hele toetsenbord

geherdefinieerd kan worden, maar dat is voor een 'gewone' emulator niet

nodig. Wel moeten bijvoorbeelde de cursor-codes worden vertaalt in

ansi sequences. Bij een VT-52 terminal (MSX) is de code voor cursor omhoog

30. Bij een ANSI emulator moet dit dus vertaalt worden in ESC[A. Niet alleen

de cursor commando's moeten vertaalt worden, maar natuurlijk alle andere

codes ook (ClrEol, ClrScr, etc.)

Voor vragen ben ik altijd bereikbaar in BBS Waterland, MSX-Sig, post aan

RAMON VAN DER WINKEL.

----------------------------------------------------------------------------

Met BBS Waterland wordt ieder BBS bedoeld dat met het programma TBBS werkt.

Mijn dank gaat uit naar Joop Stokvis (Algemeen SysOp BBS Waterland) voor

het ter beschikking stellen van de manual van TBBS.